Польяновский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014 г                                                    № 40

Об утверждении схемы водоснабжения села Польяново Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2014-2017

и на период до  2024 года

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», администрация Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения села Польяново Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2014-2017гг и на период до 2024 года, согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании "Вестник МО Польяновского сельсовета".

3. Контроль за исполнением данного  постановлением  оставляю за собой.

Глава Польяновского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                                 Е.М.Арнаутов

Утверждена Постановлением администрации Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области № 40 от 09.12.2014г.

Схема водоснабжения                               Польяновского  сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

с.Польяново

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА	3

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

3.1. Общие сведения о Польяновском  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области	3

3.2. Термины и определения.	3

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения	3

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	3

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения	3

4.2. Анализ существующих проблем	3

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей	3

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	3

4.5. Перспективная схема водоснабжения	3

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	3

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	3

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	3

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	3

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	3

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	3

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	3

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Польяновского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

- в соответствии с программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Польяновского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2014 - 2024 годы, утвержденной  решением 35-й сессии Совета депутатов Польяновского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области 28.04.2014 года;

- с учётом генерального плана села Польяново;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в населенных пунктах Польяновского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬЯНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

| Наименование Программы | Схема водоснабжения Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период до 2024 года. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |
| Исполнители программы | - администрация Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области Победители муниципальных заказов |
| Местонахождение проекта | Польяновского сельсовет, Чистоозерного района Новосибирской области |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Водный кодекс Российской Федерации. - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Цели схемы | обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2015-2024 год |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Бюджет предприятия |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Глава Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, председатель к/з «Польяновский» |

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Польяновском  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Польяновский  сельсовет находится в 60 километрах от р.п. Чистоозерное. Связь села Польяново с районным центром, осуществляется по автодороге федерального значения, которая  проходит по восточной границе в направлении Чистоозерное - Польяново.

Расстояние до ближайщей железнодорожной станции «Чистоозерное» 60 км.; до областного центра г. Новосибирск 776 км.

По характеру рельефа территория поселения разнообразна.

В Польяновском  сельсовете  встречаются следующие формы: черноземные, лугово-черноземные, черноземно-луговые, луговые, лугово-болотные, болотные, солонцовые почвы.

Климат лесостепи обладает большей континентальностью, проявляющейся в увеличении годовой амплитуды температуры воздуха и в увеличение количества осадков и количество дней с осадками.

Зима продолжительная и холодная: средние температура января опускается до -17° - 20° С, иногда морозы достигают до -50°С. Зимой выпадает большое количество осадков. Для первой половины зимы характерны снегопады и сильный ветер, скорость которого в открытых местах достигает 15 м/с. Вторая половина зимы сухая, с ослабленной ветреной деятельностью. Снежный покров имеет небольшую высоту (40-30 см). Мощность и распределение по поверхности неравномерное.

Численность населения села на 01.01.2014 год составляет 456 человек.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации Польяновского  сельсовета. Количество трудоспособного населения  составляет 322 человека, или около 61,2 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 37 человек –4,8%, школьного возраста – 56 человек или 14,3% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 110 человек или 19,7%.

Средний размер семьи – 3 человека.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

3.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения Польяновского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области  используются следующие термины и определения:

«водопровод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения

В администрации Польяновского  сельсовета эксплуатацию системы коммунального водоснабжения осуществляет к/з «Польяновский». Данное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями. В настоящее время заключено 126 договоров на поставку питьевой воды.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе: водозаборный скважины – 2 шт. год ввода 1963г., 1978г. скважины глубиной 1100-1200 м;

- сети водоснабжения  - 6,1 км из них ветхие 6,1  км;

- стальные трубопроводы – 5 км (оптимальный срок эксплуатации 20 лет)

- полиэтиленовая трубопроводы – 1,1 км (оптимальный срок эксплуатации 30 лет). Общий износ сетей составляет 97 %.

В 2013 году было реализовано  13779,0 куб.м.

Основными потребителями являлись:

- бюджетные организации – 3339,8 куб.м;

- население – 6730,2 куб.м.

Объём воды, реализованный по приборам учёта у организации – составляет 17 %., населению и остальным организациям вода отпускается по нормативам потребления.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в квартал.

За 2013 год на сетях и сооружениях произошло 2 аварий, среднее время восстановительных работ - 4 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет – 0,2.

Поднятая (добытая) вода не требует очистки, так как по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается Приказом Департамента по тарифам  Новосибирской области. В 2013  году Приказом Департамента по тарифам  Новосибирской области «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих на территории Чистоозерного района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» от 09.12.2013 № 315-В  установлен тариф на холодную воду – 7,0 руб./м3.  Срок действия тарифа: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Финансовые показатели к/з «Польяновский»  за  2014 год представлены в таблице 1

Таблица 1

| Статьи | Передача холодной воды |
| --- | --- |
| Доход | 91,0 |
| Расходы, в том числе: | 632,7 |
| Электроэнергия | 171,1 |
| ФОТ | 36,8 |
| Прочие | 91,4 |

Протяженность сетей водоснабжения обслуживающих к/з «Польяновский», составляет 6,1 км. Средний износ  существующих сетей составляет 30 лет. В настоящее время признаны ветхими сетями, т.е. требующие срочной замены 6,1 км.

Тарифа на подключение к системам водоснабжения на территории администрации Польяновского сельсовета нет.

На сегодняшний день у администрации Польяновского  сельсовета существуют следующие проблемы:

1. Остается потребность финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей в размере 15,250  млн. руб.

2. Требуется замена сетей протяженностью 6,1 км в с. Польяново

3. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Польяново

На территории Польяновского  сельсовета централизованной системы водоотведения нет, в качестве системы водоотведения используются «выгребные ямы».

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Польяновского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области являются водопровод в с. Польяново. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:

- содержание железа от 0,14 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 0,05 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 0,29 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).

- хлориды 159,4 мг/л (при норме 350,0 мг/л)

- сульфаты 218,3 мг/л (при норме 500,0 мг/л)

- фтор 1,15 мг/л (при норме 1,5 мг/л)

- марганец 0,16 мг/л (при норме 0,1 мг/л)

- медь 0,007 мг/л (при норме 1,0мг/л)

- свинец 0,008мг/л (при норме 0,01 мг/л)

- цинк 0,14мг/л (при норме 1,0 мг/л)

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих глубоководную скважину, водозаборный узел(накопители) и водопроводные сети;

Характеристика существующих водопроводов:

- водоснабжение села Польяново  осуществляется по водопроводу из резервуара (павильона), в котором имеется два отсека объемами по 20 куб.м. В трассу вода подается насосом регулируемого давления. В резервуар вода накачивается глубоководным насосом ЭЦНВ – 10 из глубоководной скважины:

Централизованным водоснабжением в Польяновском  сельсовета занимается колхоз «Польяновский»

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100 мм. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет 90 %.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-25мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,0 м.

Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100%. В целях снижения аварийности на водопроводных сетях и уменьшения потери воды было принято решение о снижение давления в водопроводных сетях, из-за этого в летний период бывают моменты, когда вода не доходит до потребителей. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Новосибирская область) на условиях софинансирования средств из местного бюджета и внебюджетных источников.

Количество воды отпущенной в населенном  пункте Польяново сельсовета с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | 2011, тыс.м3 | 2012,тыс. м3 | 2013,тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Польяново | 16,6 | 19,1 | 25,45 |
|  | ИТОГО | 16,6 | 19,1 | 25,45 |

Общая численность населения Польяновского  сельсовета составляет 456 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения Польяновского сельсовета

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с уличной водозаборной колонки | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,055 |
| 2 | водопровод в доме | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,055 |
| 3 | водопровод с канализацией без туалета | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,255 |
| 4 | водопровод с канализацией с туалетом | Куб. м на 1 чел. в месяц | 5,167 |
| 5 | водопровод, канализация, душ или ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,47 |
| 6 | Летний полив огорода | Куб.м. на 1 кв.м. в месяц | 0,185 |
| 7 | Уход за сельхозживотнми: | Куб.м. на 1 голову в месяц |  |
|  | Коровы, лошади | Куб.м. на 1 голову в месяц | 1,825 |
|  | Молодняк КРС | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,913 |
|  | Свиноматки | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,45 |
|  | Молодняк свиней | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,225 |
|  | Овцы | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,304 |
|  | Козы | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,076 |
|  | Куры, индейки | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,03 |
|  | Утки, гуси | Куб.м. на 1 голову в месяц | 0,052 |

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (накопителя и водонапорной башни «Рожновского»), размещенных на территории земель поселения.

2. Источником водоснабжения являются водопровод в с. Польяново.

3. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Польяновском  сельсовете отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводов ухудшают показатели качества питьевой воды, а также повышают уровень аварийности на сетях водоснабжения.

2. Требуется капитальный ремонт водонакопителей.

3. Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

4. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории поселения.

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает мероприятия:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения.

- на территории Польяновского  сельсовета наблюдается переоборудование инженерной инфраструктуры в жилом секторе и повышение качества благоустройства коммунальной инфраструктуры. В связи с этим необходимо, чтобы водоснабжение на территории Польяновского сельсовета было приведено в соответствии (бесперебойная подача воды), и снижение аварийности на водопроводах, что приведет к уменьшению потери воды.

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Польяновского  сельсовета являются водопровод в с. Польяново.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Основными потребителями воды на хозяйственно-питьевые нужды являются население, бюджетные и хозрасчетные организации.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 4

| Наименование | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность водопровода | тыс. м3 в год | 23,39 | 23,69 | 23,99 | 24,09 | 24,09 | 24,29 | 24,29 | 24,49 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Поднято воды | тыс.м3 в год | 23,39 | 23,69 | 23,99 | 24,09 | 24,09 | 24,29 | 24,29 | 24,49 |
| Отпущено воды всем потребителям, в т. ч. | Тыс.м3 в год | 20,70 | 21,0 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,6 | 21,8 |
| населению | тыс.м3 в год | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 в год | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| прочим потребителям | тыс.м3 в год | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
| Потери воды | тыс.м3 в год | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Среднесуточные потребление воды одним жителем | литров сут. | 12,16 | 12,52 | 12,88 | 12,93 | 12,79 | 12,72 | 12,61 | 12,63 |

4.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Польяновского  сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения Польяновского  сельсовета Чистоозерного района:

- заменв водонапорных сетей.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения

| Наименование проекта | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Экономический эффект тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МБ | Средства предприятия | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета |  |  |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2015 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2016 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2017 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2018 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2019 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2020 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2021 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2022 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2023 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| Замена водопроводных сетей в с. Польяново, 0,61 км. | 2024 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  | 200,0 | 4 |
| ИТОГО | 2015-2024 | 15250,0 |  | 15250,0 |  |  | 2000,0 | 40 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжении

Водоснабжение Польяновского  сельсовета осуществляется и будет осуществляться с использованием водопроводов в с. Польяново

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

1 этап -  Модернизация водопроводных сетей в с. Польяново протяженностью  6,1 км.,

2 этап - капитальный ремонт оборудования скважины в с. Польяново

Реализация данных мероприятий позволит сократить затраты на ремонтно-восстановительные работы к 2024 году с 300,0 тыс. руб. до 9,0 тыс. руб., экономия – 281 тыс. руб.;

В результате реализации данного проекта будет произведено сокращение удельного веса сетей водоснабжения предприятия,  нуждающихся в замене с 90,0% до 10.

Износ сетей водоснабжения сократиться с 90 % до 10 %.

Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоснабжения объекты жилого фонда, общей площадью – 2654,4 м2 (63 домовладения). Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения  возрастет  до 100%.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водопроводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 6,1 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается только за счет средств организации

Общая сумма, составит 15250 тыс. рублей,

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения представлен в таблице 7.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Перспективная схема водоснабжения

Таблица 7

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2015-2024г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2015-2019 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2020-2024 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода, протяженностью 6,1 км. | 2015-2024 | БП | 15250,0 | 7625,0 | 0 | 1525,0 | 1525,0 | 1525,0 | 1525,0 | 1525,0 | 7625,0 |  |  |
|  | Итого по ТБО: |  | Всего | 15250,0 | 7625,0 | 0 | 1525,0 | 1525,0 | 1252,0 | 1525,0 | 1525,0 | 7625,0 |  |  |